2022年西咸新区阀门产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

表1法兰连接铁制闸阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 13927-2008 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 13927-2008 |

表2铁制截止阀、升降式止回阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 13927-2008 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 13927-2008 |
| 3 | 上密封试验1 | GB/T 13927-2008 |

表3球阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 26480-2011；GB/T 21385-2008 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 26480-2011；GB/T 21385-2008 |

表4蝶阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 13927-2008 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 13927-2008 |

表5铁制和铜制螺纹连接阀门检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 13927-2008 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 13927-2008 |

注：1适用于有上密封结构的截止阀。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 12232-2005《通用阀门法兰连接铁制闸阀》

GB/T 12233-2006《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》

GB/T 12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》

GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

GB/T 21385-2008 《金属密封球阀》

GB/T 8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》

GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》

GB/T 26480-2011 《阀门的检验和试验》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。