2022年西咸新区小家电产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水壶 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 2 | 电吹风 | 2台 | 1台 | 1台 |

2 检验依据

表2电热水壶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 机械强度 |  | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 内部布线 |  | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 电源连接和外部软线 |  | GB 4706.1-2005 |
| 8 | 接地措施 |  | GB 4706.1-2005 |

表3电吹风检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 发热 |  | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 耐潮湿 |  | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 非正常工作(不包括第 19.11.4条试验) |  | GB 4706.1-2005 |
| 8 | 机械强度 |  | GB 4706.1-2005 |
| 9 | 内部布线 |  | GB 4706.1-2005 |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  | GB 4706.1-2005 |
| 11 | 接地措施 |  | GB 4706.1-2005 |
| 12 | 螺钉和连接 |  | GB 4706.1-2005 |
| 13 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | GB/T 16935.1-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途 电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求

GB 4706.19-2008家用和类似用途电器的安全 液体加热器

GB 4706.15-2008家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。